FARMLAB · GREF

부산물 자원화 사업 추진 현황

작성일  2026.04.15

핵심 요약

| 시장성 유무 정책 · 시장 • 시장 1: 기존 민간 발전 3사(SGC에너 지 · 한화에너지· OCI SE)에서 석탄 에 바이오매스 (목재펠릿 등)를 일정 비율 섞어 태움(혼소). 2025년부터 수입산 목재펠릿 REC 인증 중단으로 국산 대체 시급. 2,400억(연 160만톤) • 시장 2: 한전 6개 발전자회사 및 공기업·지자체 발전소의 혼소(석탄에 바이오 매스를 섞는 것)·전소(바이오 매스만 태우는 것) 연료 납품. 바이오매스 발전을 통해 신재생 에너지 공급 인증량을 확보하고 자 하는 시장, 연 약 6,600억. • 시장 3: 바이오가스 생산 바이오가스법(2023.12) 생산목 표제로 지자체(하수슬러지·가 축 분뇨·음식물폐기물 처리책임 이 있는 전국 235개 지자체)와 배출사업자(돼지 25,000두 이상, 분뇨처리 200톤/일 이상, 음식물 1,000톤/년 이상 배출 사업자)는 폐자원의 일정 %를 바이오가스로 전환 의무 발생. 235개 지자체 대부분이 자체 바이오가스 시설 미보유 → 위탁처리 또는 공동자원화시설 수요 발생 예상. • 시장 4: 바이오차 토지개량제(농업보조금) + 탄소격리 크레딧(VCM, Voluntary Carbon Market). • 시장 4-1: 바이오차의 전기로 가탄제 대체사용 | 누구와 협업 할것인가 파트너 POOL : IAE · KINAVA • IAE(고등기술연구원, 용인): 국내 최초 수열탄화(HTC, Hydrothermal Carbonization) 연구 기관. 50톤/일 파일럿 플랜트 보유, R&D 기반 기술 검증 역량. • KINAVA(키나바, 본사 충북 제천 / 공장 전남 구례): 국내 유일 HTC 상용 공장 운영(2024.10 준공, 하루 100톤 처리). 삼성E&A 공동개발, 누적 투자 95억. | 무엇을 할 것인가 당장의 실행 • KINAVA 초도미팅(完) (26.3.27) 핵심 결론: 고체연료화 추천. 특히 축분만으로는 수분과다 ·발열량 부족으로 연료 화 곤란 →농업부산물 과 혼합 시 수분 희석 ·발열량 보강으로 연료 품질 확보 가능.최근 축분 연료화 업체들의 고민 • IAE(고등기술연구원) 와 초도미팅 필요 — 기술현황 파악 및 협력 방향 확인; 특히 바이오 가스 분야. 상업화경험 • KINAVA 구례공장 (상업화 공장, 그린액비 운영) 현장 방문 및 농업 부산물 연소 장비 확인. |
| --- | --- | --- |

00  현실 이슈 — 왜 부산물 문제가 지금 중요한가

이 사업을 단순히 "신규 비즈니스"가 아니라 실제로 당사가 지금 겪고 있는 문제이자, 향후 대규모 GRID(온실 단지) 운영 시 반드시 해결해야 할 선결 과제로 정의합니다.

이슈 1 — 하동 7,000평 온실의 부산물 현실

| 항목 |  | 현황 | 비고 | 발생 중량(톤) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부산물 종류 및 발생량 | 토마토 줄기 | 이형주 제거 개체 상시 발생 추정 불가 철거 시 톤백 580여개 발생 추정(톤수 추정 불가) | 철거 시 12평당 톤백 1개(580여개) 톤백당 약235kg 추정, 10개월 작기 | 1회성 13톤/년 |
|  | 토마토 잎 | 약 85t/년 추정 | 1주일 톤백(약235kg) 10개, 9개월 발생 | 2.4톤/주 |
|  | 미판매 과실 | 약 6t/년 추정 | 1주일 150kg. 9개월 발생 | 0.15톤/주 |
| 현재 처리 방법/비용 | 논 덤핑 | 434만원 | - 논임대 200만원/년 - 로터리 임대 234만원(격주당 1회) - 기타비용; 덤핑 트럭 5회 이상 처리장소 왕복, 덤핑 인력 3인, 로터리 작업 등 (아직 미작업, 추정 불가) | 적재공간 침출수 발생 |
|  | 폐기물 처리 | 1,680만원/년 | - 로터리 임대 13만원/회 - 폐기물처리차 9대 - 차량당 140만원 1대/3주) - 기타 ; 지게차 사용 하여 적재 장소에 적재 | 규모 커질 경우 비용 증가 |

이슈 2 — 경남(밀양) 스마트팜 혁신밸리 사례

국내 대표 대규모 온실단지인 경남 스마트팜 혁신밸리(밀양)에서도 동일한 부산물 처리 문제가 발생하고 있으며, 현장 실태는 아래와 같습니다.

[사진] 경남 스마트팜 혁신밸리 현장 — 좌: 유휴부지에 야적된 토마토 폐식물, 우: 비닐하우스 내 폐식물 분류·배출 작업

① 현재 처리 방식 (기존 방식)

· 발생하는 폐식물(작물 잔사·미판매 과실)을 유휴부지에 배출 후 로터리(rotary, 경운기)로 분쇄하는 방식

· 로터리 작업 전까지 폐식물·과실의 부패 과정에서 심한 악취 및 침출수 발생

· 여러 온실의 폐식물이 열처리·밀폐 없이 한 곳에 야적됨에 따라 부패·침출수가 지속되고, 배양소처럼 병해충이 증식해 인근 농가로 확산 위험

· 배출·분쇄 작업에 교육생·임대농가·입주기업의 노동력 및 로터리 비용이 상시 발생

② 처리 비용 부담

· 폐식물 배출에 임대농가·실증기업의 시간·인원 투입 → 인건비 증가, 배출 이후 로터리 추가 비용 발생

· 작기(作期) 중에는 유휴부지 배출이 가능하나, 철거 시 대량 발생하는 폐식물은 일반폐기물로 처리해야 하여 상당한 폐기물 처리 비용 발생

· 시설농가가 밭을 임대해 처리하더라도 임대비·인건비·로터리 비용이 중복 발생하며, 대형 농가일수록 비용 부담이 기하급수적으로 증가

③ 부차적 문제점

· 높은 처리비용 때문에 일부 농가는 불법 소각을 선택 → 환경오염 및 산불 위험

· 과실류·잎 등의 야적 중 부패로 침출수 발생 → 토양·수질 오염 및 악취 민원 유발

· 병해충이 발생한 농가에서 배출된 폐식물이 인근 농가로 병해충을 전염시킬 가능성 큼

시사점 — 향후 대규모 GRID에 주는 교훈

| 밀양/하동 현장 문제 | GRID 적용 시사점 |
| --- | --- |
| 로터리 분쇄 · 유휴부지 배출 방식의 한계 | 온실 규모가 확대될 수록 부산물 발생량이 선형 이상으로 증가. 초기 설계 단계에서 자원화 프로세스를 내장해야 함 (사후 대응 불가) |
| 인건비·로터리비·폐기물처리비 3중 비용 | 부산물 자원화 사업은 "비용 절감" 뿐만 아니라 "신규 수익" 두 가지를 동시에 확보하는 구조 |
| 악취·침출수·민원, 야적 상태 집하로 병해충 교차전염 | 고온 건조 등 기술 필요 ; 악취 저감 등 |
| 불법 소각 유발 | 정식 자원화 인프라가 있어야 불법 소각·산불 리스크 차단 가능 |

결론: 부산물 자원화는 "옵션"이 아닌 "GRID 확장을 위한 선결 과제"

01  정책 · 시장 환경

배경 지식 — 먼저 알아야 할 3가지 개념

① "바이오매스 고체연료"란? — 나무·가축분뇨·농업부산물 등 유기물(有機物)을 건조·압축해 만든 고체 연료. 대표적 형태가 "목재펠릿(Wood Pellet)" — 나무 부스러기를 작은 알갱이로 뭉친 것.

② "혼소(混燒)"란? — 석탄화력발전소에서 석탄과 바이오매스(나무 부스러기·풀·농업폐기물 등 식물성 연료)를 섞어 태우는 방식. 석탄만 태우는 것보다 이산화탄소 배출을 줄일 수 있다고 인정되어 신재생에너지로 분류됨.

③ "REC(Renewable Energy Certificate, 신재생에너지 공급인증서)"란? — 발전사업자가 신재생에너지로 전기를 만들면 정부가 주는 증서. 이를 많이 확보해야 RPS(Renewable Portfolio Standard, 신재생에너지 공급의무화제도) 의무가 충족되며, REC 자체가 거래되어 수익이 됨. 즉 REC가 많이 나오는 방식이 곧 "돈이 되는 방식".

1) 시장 세분화 — 어디에 어떤 시장이 있는가

GREF가 타겟팅할 수 있는 시장 매트릭스

| 시장 구분 | 배경 | 상품 | 수요처 | 시장 규모 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 수입팰릿 사용 일몰 합의한 민간발전 3사 혼소 연료 국산 전환 | '25년 정부의 수입 목재펠릿 지원 중단 (REC 발급 중단)으로 연간 160만 톤 규모의 국산 바이오 매스 대체 수요 확정 | 국산 바이오매스 고체연료 | '21년 한국에너지공단과 수입 목재펠릿 REC 가중치 일몰에 합의하는 업무협약 체결한 민 간 발전회사(SGC에너지·한화 에너지·OCI SE) | 2,400억원/연160만톤 (한국에너지공단-민간 3사 합의) |
| 2.공기업·지자체 발전사 혼소·전소 연료 사용 | RPC ; 500MW 이상 발전사업자가 총 발전량 의 일정 비율을 신재생으 로 공급의무 - 바이오매스는 식물이 흡수한 CO2가 재배출되 는 것. 탄소배출량 '0'으로 인정(REC확보가능) | 국산 바이오매스 고체연료 | 한전 6개 발전자회사·공기업 · 지자체 발전소 설비 (전국 전소 28기, 혼소 42기) . 바이오매스 발전을 통해 신재생에너지 공급 인증량을 확보하고자 하는 시장 | 6,600억 |
| 3. 바이오 가스생산·발전 | 바이오가스법('23.12) . 지자체와 배출 사업자는 폐자원의 일정%를 바이 오가스로 전환 의무 (공공 2025년 50% → 20 45년 80%, 민간 20 26년 10%→2050년 80%) . 유기성폐자원 위탁처리비+바이오가스·전력 판매 간으 | 바이오가스 | 235개 지자체/배출사업자 ; 대부분 자체 시설 미보유 → 위탁처리·공동자원화시설 수요 발생 예상 [참고] . 지자체 : 하수슬러지· 가축 분뇨·음식물폐기물 처리 책임 이 있는 전국 235개 지자체 . 배출사업자: 돼지 25, 000두 이상, 분뇨 처리 200톤/일 이상, 음식물 1,000톤/년 이상 | 국내 전체 바이오매스 사용량 : 약 740만톤 (23년). 10년간 50배 증가. 수입의존 98% 로 국산 대체 여력 큼 |
| 4. 바이오차 생산·판매 | 농업용 토양개량제 대상 보조금 지원 정책 | 바이오차 (저품위) | 농민, 자자체; 토양개량목적 | 토지개량제 소매기준 : 150~200만원/톤 국내시장 초기 추정 (2,000~5,000톤/년) |
| 4.1 바이오차 자가소비 | 바이오차로 전기로 가탄제 대체 | 바이오차 (고품위) | 모회사(대한제강/와이케이스틸) | 대한제강 기준 년간 전기로 가탄제 사용량 7,510톤, 바이오차 생 산 시 300~400톤은 총수요의 4% 수준. 자체사용可 |
| 5. 퇴비/사료 |  |  |  |  |

사료화 Drop : 가축의 기호성(맛·향)에 절대적으로 좌우되며 인위적 통제 어려움/농가마다 요구하는 사료 사양이 달라 표준화 곤란/부산물 사료는 증체(增體) 효과가 낮다는 축산 현장 인식 존재/사료제조사가 검증되지 않은 신규 원료 도입을 기피하는 경향

[추가] 제강사 전기로 가탄제로 바이오차 활용 가능성 검토

1. 바이오차 등급 구분 및 전략적 배분

| 구분 | 저순도 바이오차 | 고순도 바이오차 |
| --- | --- | --- |
| 열분해 온도 | 400~600℃ | 800~1,000℃ |
| 고정탄소(FC, Fixed Carbon) | 50~70% | 85~95% |
| 회분(Ash: 연소 후 무기질 잔류물) | 10~30% | 2~10% |
| 황(S, Sulfur) | - | <0.05% |
| 수율(건물 대비) | 30~40% → 연 546~728톤 | 20~25% → 연 364~455톤 |
| 주 용도 | 토양개량제 | 전기로 가탄제 대체 |
| 톤당 판매가 | 150~200만원 (소매) | 46~58만원 (벌크, 가탄제 시세) |
| 시장 상황 | 톤당 마진 높으나 국내 시장 극초기(추정 2,000~5,000톤/년) | 제강사 수요 대규모, 안정적 |

2. 판매 전략: 이원화

●  저순도 바이오차는 톤당 마진이 3~4배 높으나, 국내 토양개량제 시장이 2024년 비료공정규격 신설 이후 형성 초기 단계

●  연 500톤 이상의 물량을 단기 소화하기 어려울 위험 존재

●  따라서 저순도 일부를 토양개량제로 고마진 판매하고, 나머지 대부분은 고순도로 생산하여 모회사 전기로 가탄제로 자체 소진

| 배분 | 물량(톤/년) | 용도 | 수익 구조 |
| --- | --- | --- | --- |
| 저순도 일부 | 100~200 | 토양개량제 판매 + 탄소크레딧(CDR) | 고마진, 자사 농업법인 자가소비 포함 |
| 고순도 대부분 | 300~400 | 모회사 전기로 가탄제 대체 | 원가절감, 안정적 물량 소화 |

3. 전기로 가탄제 대체 근거

3-1. EU GREENEAF/GREENEAF2 프로젝트 개요

| 항목 | GREENEAF (선행) | GREENEAF2 (본 프로젝트) |
| --- | --- | --- |
| 과제번호 | RFSR-CT-2009-00004 | RFSP-CT-2014-00003 |
| 기금 | EU RFCS(Research Fund for Coal and Steel) | 동일 |
| 기간 | 2009.7~2012.6 | 2014~2018 |
| 목적 | 바이오차의 EAF 가탄제 대체 타당성 검증 | 바이오차 사용을 표준 관행화 |
| 주관 | RINA Consulting(구 CSM, 이탈리아) | 동일 |
| 발간 | EUR 26208 EN | DOI: 10.2777/708674 |

3-2. 산업실증 참여 제강사 및 EAF 제원

●  3개국(이탈리아, 독일, 오스트리아), 3개 제강사의 실제 상업 운전 중인 EAF에서 산업실증 수행

| 항목 | Ferriere Nord (FENO) | Deutsche Edelstahlwerke (DEW) | Marienhütte (MH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 소속 그룹 | Pittini Group | Swiss Steel Group | Marienhütte Ges.m.b.H. |
| 소재지 | Osoppo, 이탈리아 | Siegen, 독일 | Graz, 오스트리아 |
| EAF 용량 | 140톤/히트 | 130톤/히트 | 40톤/히트 |
| 장입 횟수 | 3 바스켓/히트 | 2 바스켓/히트 | 3 바스켓/히트 |
| 전력 투입 | 341 kWh/TLS | 417.2 kWh/TLS | 375 kWh/TLS |
| 장입탄(Charge) | 4 kg/TLS | 10.7 kg/TLS | 0 (미사용) |
| 인젝션탄(Injection) | 8 kg/TLS | 1.53 kg/TLS | 12 kg/TLS |
| 탄소 사용 방식 | 장입+인젝션(침탄+포밍 겸용) | 주로 장입(침탄 위주) | 인젝션만(포밍 위주) |
| 생산 제품 | 철근, 형강 (일반강) | 특수강(Edelstahl) | 일반강 |

* TLS = Tonne of Liquid Steel (용강 톤)

3-3. 실증 시험 내용

| 제강사 | 장입탄 대체 | 인젝션탄 대체 | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferriere Nord (이탈리아, 140톤) | ✓ | ✓ | 배가스 온라인 모니터링(EFSOP™),브리켓 반산업 생산 설비 구축 |
| DEW(독일, 130톤) | ✓ | ✓ | 바이오차 전용 2차 인젝션 시스템 별도 설치 |
| Marienhütte(오스트리아, 40톤) | - (장입탄 미사용) | ✓ | 슬래그 포밍 모니터링 시스템 자체 개발(VATRON 협력) |

3-4. 핵심 실증 결과

| 실증 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 장입탄 33% 바이오차 대체 (FENO, DEW) | 강재, 슬래그 성분 변화 없음. 공정 이상 없음 |
| 바이오차 미분(Fines) 직접 장입 | ⚠ 급속 연소(폭발적 반응) 발생 → 브리켓 성형 필수 |
| 브리켓 성형 바이오차 장입 | 무연탄과 유사한 연소 거동 확인 |
| 인젝션 (미가공 목질 바이오매스) | 기존 미분탄과 동등한 슬래그 포밍 달성 |
| 배가스, 오염물질 배출 | 바이오차 사용 시 화학 분석 변화 없음 (FENO, DEW 모두 확인) |
| CO₂ 감축 | 직접 배출 기준 최대 70% 감축 가능 |
| 경제성 | 후연소(Post-combustion) 설비 갖춘 EAF에서 경제적 지속 가능 확인 |
| 바이오매스 소요량 | 석탄 1톤 대체에 바이오매스 약 4~5톤 필요 (탄소 함량 80~85% 기준) |

3-5. 전기로 가탄제와 목질계 바이오차의 품질 비교

| 항목 | 전기로 가탄제(무연탄) | 목질계 바이오차(고온 열분해) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고정탄소(FC) | 85~92% | 85~95% | 동등 |
| 회분(Ash) | 5~12% | 2~10% | 바이오차 우위 |
| 황(S) | 0.3~0.5% | <0.05% | 바이오차 우위 |
| 인(P) | 미량 | 극미량 | 바이오차 우위 |
| 입도 | 2~10mm | 조절 가능 | 동등 |
| 밀도 | 1.2~1.5 g/cm³ | 0.2~0.4 g/cm³ | ⚠ 브리켓 성형 필요 |

●  목질계 고온 바이오차는 전기로 가탄제 스펙을 충족하거나 황, 인에서 오히려 우수

●  단, 미분 상태 직접 장입은 급속 연소 위험이 있어 브리켓 성형이 필수 (GREENEAF 실증에서 확인)

3-6. 연구 참여 기관

| 기관 | 역할 | 소재지 |
| --- | --- | --- |
| RINA Consulting (구 CSM) | 프로젝트 총괄, 바이오차 특성 분석 | 로마, 이탈리아 |
| RWTH Aachen (IOB) | 파일럿 EAF 시험, 배가스 분석 | 아헨, 독일 |
| Tecnocentro | 바이오매스 선별, 열분해, 바이오차 생산 | 테르니, 이탈리아 |
| Imperial College London | 바이오매스 특성, 열분해 연구 | 런던, 영국 |
| Ferriere Nord | 산업실증 (140톤 EAF) | 오소포, 이탈리아 |
| Deutsche Edelstahlwerke | 산업실증 (130톤 EAF) | 지겐, 독일 |
| Marienhütte | 산업실증 (40톤 EAF) | 그라츠, 오스트리아 |

4. 모회사 실제 가탄제 사용 현황 (1개 공장 기준)

| 구분 | 연간 수량(톤) | 비중 | 연간 비용(억원) | 단가(원/kg) | 톤강당 사용량(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전기로 가탄제 | 7,510 | 58.6% | 34.6 | 460 | 8.94 |
| 괴탄 | 4,340 | 33.9% | 16.3 | 377 | 5.17 |
| LF 가탄제 | 965 | 7.5% | 5.6 | 577 | 1.15 |
| 소계 | 12,815 | 100% | 56.5 | 441 (평균) | 15.26 |

* 연간 생산량 839,969톤 기준

5. 자체 소진 가능성 검증

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 바이오차 연간 생산량 (가탄제용) | 300~400톤 |
| 대한제강 전기로 가탄제 사용량 | 7,510톤/년 |
| 바이오차 / 전기로 가탄제 비율 | 4~5% |
| 30% 대체 한도(2,253톤) 대비 | 약 13~18% |

●  모회사 1개 공장의 전기로 가탄제 사용량만으로도 바이오차 전량을 완전히 소진 가능

●  30% 대체 한도에 비해서도 생산량이 크게 부족한 상태이므로, 판로 리스크가 사실상 없음

6. 기대 효과

| 효과 | 내용 |
| --- | --- |
| 원가절감 | 자체 생산 바이오차로 외부 가탄제 구매비 일부 대체 |
| 완전 순환 | 농업부산물 → 바이오차 → 제강 가탄제로 두 사업 간 자원 순환 구조 완성 |
| 탄소감축 | EAF CO₂ 직접 배출 최대 70% 감축 → ESG 경영 실적 |
| 탄소크레딧 | Scope 1 감축분 탄소배출권 확보 가능성 |
| 판로 안정성 | 외부 시장 의존 없이 모회사 내부 소진 → 시장 리스크 제로 |
| 브리켓 성형 | GREENEAF 실증에서 확인된 바와 같이 브리켓 성형 설비 투자 시 장입탄 대체 안정성 확보 |

2) 상품 외 거래 가능한 "증서(CERTIFICATE)" 수익 — 생산 이력의 화폐화

물리적으로 만든 연료·가스·바이오차 외에, 그 생산·감축·격리 실적을 증서화하여 별도 거래가 가능.

| 증서 종류 | 발급 기준 | 거래 시장 · 가격 특성 |
| --- | --- | --- |
| REC (Renewable Energy Certificate, 신재생에너지 공급인증서) | 고체연료·바이오가스로 전력 생산 시, 1 MWh당 가중치 적용해 발급 | 한국전력거래소 REC 거래시장 . 발전사업자가 RPS 의무 이행용 구매 |
| 탄소배출권 (K-ETS, Korea Emission Trading Scheme) | 정부 할당 대상 기업이 할당량을 초과 감축 시 발급 | 단 아직 국내시장 없음 ; 방법론 미등록 현재 톤당 10천원 수준이나, 2030년 제4차 할당계획 시행 시 50천원 예상 "기후에너지환경부 장관 "최소한 4~5만원 선 수준까지 배출권 가격이 올라갈 것"으로 언급 (2025.1 할당계획 확정 시)" |
| 자발적 탄소 크레딧 (VCM, Voluntary Carbon Market) | 탄소 감축·격리 실적을 국제 기준(Verra·Gold Standard 등)으로 제3자 인증 | 글로벌 VCM만 존재 ; ESG·탄소중립 목표 기업이 구매 / 바이오차(Biochar) 격리 크레딧은 특히 고가 (톤당 100~400달러 수준) |

* 간접 활용 가능: K-ETS(파트너사·수요처의 의무 이행에 활용 가능하면 납품 가치 상승

02  협업기관 탐색 — 누구와 손잡을 것인가

배경지식 — 농업부산물 연료화의 가장 큰 기술적 이슈

· 농업부산물(토마토 줄기·잎 등)과 축분은 수분 함량이 매우 높음 (축분 80% 내외, 농업 부산물도 70%)

· 기존 연료화·자원화 공정은 이 수분을 제거(건조)한 후에야 후처리(성형·연소·저장)가 가능하며, 건조 과정에 막대한 열에너지가 소모됨

· 건조 에너지비가 전체 운영비의 70% 수준에 달해, 경제성 확보의 최대 병목

. 바이오매스 이외 유기성 폐자원 통합하여 연료화 시, 주민수용성 확보를 위해 반드시 주민수용 동의 위해 관련 악취 처리 기술 필요

. 수열탄화(Hydrothermal Carbonization, HTC)

한마디로 "압력솥 원리"입니다. 물이 담긴 반응기에 축분이나 바이오매스를 넣고 고온(180~250℃)과 고압 상태로 몇 시간 가열하면, 원래는 젖어 있던 유기물이 석탄과 비슷한 고체연료로 바뀝니다. 자연에서 수천~수만 년 걸려 식물이 석탄으로 변하는 과정을 실험실에서 수 시간 만에 재현하는 셈입니다.

HTC의 핵심 강점은 "건조 단계가 없다"는 점입니다. 축분이나 농업부산물은 수분이 60~80%에 이르는데, 기존 공정은 이를 10% 이하로 말린 뒤에야 연료화가 가능해 건조 에너지가 전체 운영비의 70% 수준을 차지합니다. HTC는 물이 이미 반응 매체이기 때문에 젖은 상태 그대로 투입할 수 있어 건조 병목이 사라집니다.

기존 기술 대비 공정 비교

| 구분 | 퇴비화 | 건조기 | KINAVA HTC |
| --- | --- | --- | --- |
| 복합악취도 | 150,000 | 7,000 | 300 이하 (기준 500 충족) |
| 공정시간 | 30~90일 | 12시간 | 3시간 |
| 부지 필요량 | 넓은 부지 필요 | 중간 | 퇴비화의 1/10 |
| 에너지 소비 | - | 운영비의 70% | 건조 대비 40% 절감 (운영비 중 30%) |
| 온실가스 | 대량 배출 | 연료화만 가능 | 탄소저감 (Biochar 생산) |
| 염분 처리 | - | 건조 시 염분 농축 | 염분을 수상으로 분리·제거 |
| 폐수·에너지회수 | 별도 처리 필요 | 별도 처리 필요 | 바이오가스 → 전기생산·재활용 |

따라서 협업 파트너의 핵심 선정 조건

· 건조 공정을 최소화하거나 건너뛸 수 있는 기술 보유 여부

· 젖은 상태의 원료를 그대로 투입해 자원화할 수 있는 기술 보유 여부

국내 HTC 플레이어 스캔

한국에서 HTC 기술을 다루는 주요 기관·기업은 아래와 같습니다.

| 구분 | 기관/기업 | 단계 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출연연 | IAE (Institute for Advanced Engineering, 고등기술연구원, 경기 용인) | 실증 / 설계·요소기술 참여기관 | 국내 최초 HTC 연구 개시, 50톤/일 실증(시점 미공개), 도시자원 순환형 복합 플랜트 설계 참여(운영주체 아님) . GS쪽과 하수슬러지 활용 바이오가스 설비 신설 협의 중 |
| 민간 | ㈜KINAVA (키나바, 본사 충북 제천 / R&D 경기 안산 / 공장 전남 구례) | 상용 (선정 파트너) | Hybrid HTC 100톤/일 구례 상용 플랜트, 삼성E&A 공동개발, 투자유치 95억 |
| 민간 | ㈜하이퍼솔루션 (Hypersolution) | 실증 준비 | 겐트대(Ghent Univ.) 글로벌캠퍼스와 2026.3 MOU |
| 대학 | 서울시립대 환경공학과 | 연구 | 음식물 HTC 바이오차 특성 연구 (조우리·이재영·정원덕) |
| 대학 | 서울대 환경대학원 생지화학연구실 | 연구 | 바이오차 토양정화·탄소격리 |
| 대학 | 동국대 바이오환경과학과 | 연구 | 바이오매스 리파이너리 (강규영 교수) |
| 대학·발전사 | 한양대 + 한국동서발전 (당진화력) | 시범 | 폐목재 그린펠릿 6,370 kcal/kg, 2019.8 |

→ 선정 결론: IAE/KINAVA ; 기술력 및 실제 가동 경험, 기업 공동개발 신뢰성 확보

# 04 IAE는 어떤 회사인가

IAE(고등기술연구원, Institute for Advanced Engineering)는 1992년 산업기술연구조합육성법에 의해 설립된 비영리 산·학·연 협력 연구기관입니다. 로봇·생산, 에너지·환경, 자원 재활용 분야의 핵심기술 개발을 목적으로 하며, 국내 최초로 수열탄화(HTC, Hydrothermal Carbonization) 기반 하수슬러지 고형연료 생산 기술로 환경신기술 인증을 획득한 기관.

기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기관명 | 고등기술연구원(IAE, Institute for Advanced Engineering) |
| 설립 | 1992년 7월 / 산업기술연구조합(비영리) — 초기 대우그룹 12개 계열사 + 아주대 공동 설립 |
| 원장 | 김진균 |
| 소재지 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 175-28 (본원) / 충청캠퍼스(2022) / 강원캠퍼스(2023) |
| 직원 수 | 약 235명 (2022 기준) |
| 매출 | 565.7억 원 (2022 기준) |
| 비전 | IAE Vision 2032 — 혁신기술과 실용적 가치로 미래산업을 주도하는 자립연구기관 |
| 핵심 가치 | 실용성 · 유연성 · 프로페셔널 |

IAE의 6대 핵심 역량 (부산물자원화 관련)

| 역량 1 — 수열탄화(HTC) 기술 • 200~300℃ 반탄화 → 바이오매스 연료화 • 350℃ 이상 → 바이오차(토질개량제·탄소고정) 생산 • 환경부 환경신기술 인증 획득(2020) • 관련 특허 6건 출원(반탄화 장치, 가스화, 타르 저감형 등) | 역량 2 — 바이오자원순환센터 • 생활·산업 폐자원 → 이용 가능 자원 순환 • 유기성 폐기물(슬러지, 축분, 농업부산물) 전문 • 원료 수급부터 최종 제품까지 Total Solution | 역량 3 — 플랜트 엔지니어링 • 에너지·환경 플랜트 설계~운영 Total Service • 타당성 평가(기술·경제·환경) 역량 보유 • 촉매·공정개발 → 핵심장비 → 플랜트 일관 체계 |
| --- | --- | --- |
| 역량 4 — 에너지·환경 가스화 • 저급연료 가스화 시스템 안정 연속운전 • 합성가스(Syngas) 제조 최적화 • 석탄 대체 바이오매스 연료 전환 기술 | 역량 5 — 수소·CCUS 기술 • 수소 에너지 생산·저장·활용 기술 • CCUS(Carbon Capture, Utilization & Storage) 원천 기술 • 탄소중립 전환 핵심 인프라 구축 | 역량 6 — 산·학·연 협력 네트워크 • KIST, KAIST, 한국원자력연구원 등 조합원 • 소·중견기업 기술 확산 및 강소기업 육성 • 30년+ 기업 공동개발 레퍼런스 보유 |

주요 연구 실적 및 인프라

| 분야 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| HTC 환경신기술 인증 | 수열탄화 기반 하수슬러지 고형연료 생산 기술 | 환경부 인증 (2020) |
| 바이오매스 반탄화/바이오차 | 200~300℃ 반탄화 연료화 + 350℃+ 바이오차 생산 | 특허 6건 출원 |
| 최초 연료전지차 개발 | 대한민국 최초 연료전지 자동차 개발 | 2000년 8월 |
| ISO 9001:2000 | 품질경영시스템 인증 획득 | 2004년 |
| 충청캠퍼스 설립 | 지역 거점 연구 인프라 확장 | 2022년 4월 |
| 강원캠퍼스 설립 | 수소에너지솔루션센터 운영 | 2023년 |
| 청정에너지전환센터 | 촉매·공정 → 플랜트 설계·운영 탄소중립 기술 | 현재 운영 |

부산물자원화 관련 조직

| 차세대플랜트연구본부 • 에너지·환경연구센터: 가스화 시스템, 합성가스 • 바이오자원순환센터: 폐자원 → 자원 순환 • → 바이오차·반탄화 핵심 조직 | 탄소제로에너지연구본부 • 청정에너지전환센터: 탄소중립 기술 • 수소에너지솔루션센터: 수소, 바이오메탄 • → CCUS·탄소격리 연계 가능 | 소재부품연구본부 • 신소재공정센터: 유가자원 재활용 • 융합소재연구센터: 부품소재 업사이클링 • → 바이오차 고부가 소재화 역량 |
| --- | --- | --- |

HTC/바이오차 담당자

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 담당자 | 성호진 (바이오매스 반탄화/바이오차 기술) |
| 이메일 | hjsung@iae.re.kr |
| 연락처 | 010-5375-2779 |

04  KINAVA는 어떤 회사인가

KINAVA(키나바)는 "녹색 폐기물(가축분뇨·음식물·하수슬러지 등 유기성 폐기물)을 에너지로 바꾸는" 일에 특화된 한국 기술 스타트업입니다. 회사 슬로건은 "Zero Waste World(쓰레기 없는 세상) — Green Waste to Energy(녹색 폐기물을 에너지로)".

기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대표 | Dr. 최강일 (Ph.D. Columbia University / 대통령 공로상 2013, 대통령 표창 2009, 산업부장관상 2007) |
| 본사 / 연구소 / 공장 | 충북 제천 / 경기 안산(R&D센터) / 전남 구례군(G2E센터) |
| 핵심기술 | Hybrid HTC + 촉매 + Dual Pyrolysis(이중열분해) + HTO(High Temperature Oxidizer, 고온산화) |
| 투자유치 | 총 95억 (Seed 5억, Series A 40억, Bridge 50억) / Series B 50억 조달 중(Pre-Value 580억) |
| 특허 | 등록 11건, 출원 13건 (PCT 3건) / 발명진흥회 평가 특허가치 210억 |
| R&D 수주 | 총 110억 / 3개 파일럿(4개 원료) 운영 |
| Exit 전략 | Year 2028 Valuation 300억 / 180억 / 100억 |

KINAVA가 내세우는 6가지 강점 (자사 IR 기준)

| 강점 1 수열탄화 기반 — 건조 없이 젖은 원료 처리 • 축분(수분 80%)·농업부산물을 별도 건조 없이 바로 투입 가능 • 기존 건조 방식 대비 에너지비 70% → 30% 수준으로 절감 • 전처리 비용 감소 + 공정 시간 단축(3시간) + 악취 저감(복합악취도 300 이하) 동시 확보 | 강점 2 축분 염분 제거 • 축분에는 약 2% 염분이 들어 있어 말리면 농축되어 연료 품질을 떨어뜨림 • KINAVA 공정은 염분을 물 쪽으로 빼내 분리·제거 • 염분 이슈를 해결해야 축분 연료화 사업이 성립 가능 — HTC의 핵심 이점 | 강점 3 높은 발열량의 연료 생산 • 발열량 = 연료 1kg이 낼 수 있는 열량. 숫자가 높을수록 질 좋은 연료 • 축분+농업부산물 혼합 시 4,000~4,500 kcal/kg → 석탄발전소 혼소 기준(3,500) 충족 • 바이오매스만 쓰면 목재펠릿 수준(5,500~5,600 kcal/kg)까지 가능 |
| --- | --- | --- |

| 강점 4 프리미엄 퇴비 동시생산 • 축분 처리 후 고부가 퇴비를 별도 가공 없이 바로 만들 수 있음 • 농가가 바로 쓸 수 있는 양질의 퇴비 → 추가 매출원 | 강점 5 바이오차 생산 (탄소격리) • "바이오차(Biochar)" — 숯 형태의 탄소저장물질 — 동시 생산 • 토지개량제로 농업용 판매 가능(농업보조금 연계) • VCM(자발적 탄소시장) 탄소격리 크레딧 판매 가능 — 톤당 100~400달러 수준 | 강점 6 슬러지 감량화 • 하수슬러지(도시 하수처리장에서 나오는 진흙 형태의 폐기물) 80톤을 10톤까지 줄임(1/8 수준) • 폐기물 처리비 대폭 절감 → 위탁처리 사업 시 운영비 경쟁력 확보 |
| --- | --- | --- |

주요 파이프라인 (IR 기준)

| 프로젝트 | 규모 / 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 삼성E&A HTC + AD(Anaerobic Digestion, 혐기소화) | 20T/d (36억) | 공동개발 50:50 → 기술 신뢰성 확보 |
| 구례 축분 (주)그린액비 | 100T/d (30억) | 2024.10.10 준공 — 국내 최초 상용 HTC 플랜트 |
| 태국 BTJ Group 카사바 폐기물 | 20T/d (20억) / 2022~2025 | Sales Projection $5M(2025) |
| 축협 우분 프로젝트 | 150T/d (180억) | 파이프라인 (하동 사업과 연계 가능) |
| 폐전신주 (Rex Lumber, US) | 300T/d | Future Project |
| 어업 폐기물 (스코틀랜드 Zebec Energy) | 50T/d | NDA / Mass Balance 수행 중 |

기존 파일럿 실적 (R&D 수주 110억)

· 동서발전 · 서울시 · 인주바이오 · 염색단지 — 3 파일럿 플랜트 / 4 피드스톡

비즈니스 모델

| BM1 플랜트 제공 • EPC 방식 플랜트 공급 • R&D 기반 상용 레퍼런스 확보 | BM2 O&M 서비스 • 운영·유지보수 장기 계약 • Steady & Big Revenue 확보축 | BM3 촉매 공급 • 자체 촉매 지속 공급 • Profitable Plants 핵심 수익원 |
| --- | --- | --- |

05  시장 파악

KINAVA와의 첫 미팅 결과 (2026.03.27)

GREF는 KINAVA의 책임연구원을 만나 "농업부산물을 연료로 바꾸는 사업"에 대해 기술·경제·제도 측면을 집중 논의했습니다. 아래가 그 핵심 결론입니다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 미팅일 | 2026.03.27 |
| 미팅 대상 | KINAVA 최광석 책임연구원 |
| 미팅 목적 | 농업부산물 자원화 트렌드와 사업화 방안 문의 |

미팅 핵심 결론

| 기술 이슈 축분만으로는 연료 품질 부족 • 축분에는 염분이 약 2% 들어 있음 → 그냥 말리면 염분이 진해져 연료 품질이 나빠짐 • 농업부산물(식물성 재료)을 섞어야 염분 희석 + 발열량 상승 • 축분만 쓸 때 3,000 kcal/kg → 혼합 시 4,000 kcal/kg 이상 | 경제 이슈 운영비·투자비 크게 절감 가능 • 기존 건조 방식은 운영비의 70%가 에너지비 → KINAVA 방식은 30% • 폐수를 처리하면서 바이오가스(연료가스)가 나와 → 자체 전기 생산 가능 • 정부가 건설비의 절반 이상 지원(정부 50% + 지자체 30% + 사업자 20%) | 제도 이슈 축분은 "폐기물"이 아닌 "가축분료" • 법상 폐기물이 아니라 별도 체계(가축분료)로 다룸 → 가축분료 처리업 허가 필요 • 축협(축산업 협동조합)과 연계하면 인허가가 훨씬 수월 • 지역축협 협업이 사업 성공의 열쇠 |
| --- | --- | --- |

GREF가 활용할 수 있는 조건

· 소형 스마트팜에서 나오는 부산물(예: 토마토 줄기·잎)만으로는 연중 대량 공급이 어려움 → 충분한 양 확보가 관건

· 농업부산물 "단독" 사업은 수익성 확보 어려움 → 반드시 축분과 섞는 것이 핵심

· 하동 남부발전소가 석탄화력에 바이오매스를 섞어 태우는 설비를 준비 중(2026.10 가동 예정) → 지리적으로 가까운 거리에 확실한 판매처 존재

· 축분·농업부산물은 법상 지역 간 이동이 제한됨 → 하동에서 발생한 축분은 하동 내에서 처리해야 함 (역설적으로 이것이 지역 진입장벽 = 선점 우위)

06  로드맵

KINAVA 미팅 결과를 바탕으로, 하동군의 축분공동자원화사업에 참여하는 것을 목표로 4단계 계획을 수립했습니다. (※ 실제 진행 중 경북도 미팅·외부 이슈로 순서가 일부 조정되고 있음 — 다음 섹션 참조)

| 1단계(완료) 경북도 및 지역축협 방문 • 전국에서 관련 사업(부산물·축분 자원화)을 가장 먼저 추진한 지역이 경북도 • GREF와 직접 이해관계가 없어 현황·이슈·애로사항을 편하게 질의·청취 가능 — 시장 확인 목적에 최적 • 경북도 축산정책팀 + 지역축협 담당자 면담으로 공동자원화사업의 실질적 진행 방식, 실패·성공 사례, 민원 관리 요령 파악 | 2단계 구례 KINAVA 공장 현장 확인 • KINAVA가 구례에서 운영 중인 100톤/일 상용 공장 직접 방문 • 실제 가동 상태·공정 효율·악취 수준·산출물 품질 현장 검증 • 축분과 농업부산물을 섞어 연료 화할 수 있는지 현장에서 확인 IAE 미팅 통한 효과적 연료화 방법 탐색 협업 필요 시, 가능성 높은 기관 방문 예) 축분 활용 고체연료화 시, 당진낙농축협; 조사료 재배 +TMR 공장 2곳 운영 및 축분 퇴비화 실시중 | 미정(3단계) 사업모델 · 수익성 검증 • 수익화 방안 결정 • 자금 확보 방안 확인 • 참여사 탐색 및 협의 - 사업제안서 작성 및 협력요청 |
| --- | --- | --- |

첫 시장 확인 미팅 — 경북도 (2026.04.05)

핵심 결론: "농업부산물을 가축 사료로 쓰자"는 기존 아이디어는 현실성이 낮음 → "퇴비 / 에너지화" 방향이 옳다는 공식 확인

미팅 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 미팅 대상 | 경북도 축산정책팀 서재호 팀장, 이정석 주무관 / 축산경영팀 강기홍 팀장 / 농협사료 경북지사 김성수 지사장 |
| 통화 | 축산정책과 박명수 주무관 (축분처리정책지원) |

핵심 결론 — 사료화가 어려운 이유

| # | 사유 |
| --- | --- |
| 1 | 가축의 기호성(맛·향)에 절대적으로 좌우되며 인위적 통제 어려움 |
| 2 | 농가마다 요구하는 사료 사양이 달라 표준화 곤란 |
| 3 | 부산물 사료는 증체(增體) 효과가 낮다는 축산 현장 인식 존재 |
| 4 | 사료제조사가 검증되지 않은 신규 원료 도입을 기피하는 경향 |

대안 방향

| 방향 | 장점 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| 퇴비화 | 고비용 수분조절재(톱밥 등)를 저가로 대체 가능, 경제성 높음 | 원료의 독성·중금속 등 안전성 확보 필수 |
| 에너지화 | 고체연료·바이오차 등으로 전환 | 퇴비화와 병행 검토 |

현장 팁 / 제언

| 주제 | 내용 |
| --- | --- |
| 소 사료 원료 | 섬유질 보충재(콩비지·대두박·버섯폐배지)보다 단백질·열량 보충용 원료 수요가 큼. 옥수수→총체보리 대체 방식(당진 지역 적용 중) |
| 한우 비육 비타민A | 비타민A가 근내지방(마블링) 형성 억제 → 26개월령 이후 비육 후기에 의도적 제한. 번식용 암소는 제한 불필요 |
| 감귤껍질 활용 | 건조 감귤박은 당분 기반 단맛으로 기호성 높이는 원료로 활용 |
| 주의사항 | "기술업체를 너무 믿지 마라. 약속했던 것이 지금도 안 되는 것 많다" |

끝.